PROTOTIP – KITARSKI EFEKT

Kaj so kitarski efekti?

Kitarski efekti so elektronske naprave, ki spreminjajo ton, njegovo višino, ali zvok električne kitare. Poleg električne kitare so te efekti vgrajeni tudi v električnih klavirjih in bass kitarah.

Osnutek načrta izdelave izdelka

Za izdelavo kitarskega efekta bi se zgledoval po shemi pedalshieldUNO avtorja electroSmash, ki temelji na implementaciji arduino-UNO mikrokontrolerja skupaj s posebnim tiskanim vezjem ki omogoča prenos in alteracijo signala električne kitare skozi arduino do ojačevalca.

signal

signal

vmesnik

arduino

Glavna komponenta izdelka bo vmesnik, ki bo omogočal arduinu dostop do signala kitare, hkrati pa vseboval tudi stikala za sam efekt.

Vmesnik bi zgradil na tiskanem vezju katerega bi ustvaril s pomočjo jedkanja ali laserskega graviranja bakrene ploščice namenjene gradnji vezij, na katero bi potem za spajkal potrebne elemente.
Ohišje efekta bi natančno narisal v CAD programu in ustvaril s pomočjo domačega 3-D tiskalnika.

Zadnji korak pri izdelavi izdelka je sama koda, ki bi omogočala pretvorbo oziroma spremembo signala za zaželen efekt. Program bi napisal v programskem jeziku C++, po zgledu Electrosmash zbirke digitalnih efektov.

Pri izdelavi vezja bi se zgledoval po sledeči shemi :

Spisek komponent -efekt

| Reference | Št. kosov | Vrednosti | Opis | Mauser reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondenzatorji |  |  |  |  |
| C5,C2, C7, C8, C9 | 5 | 6.8n | ceramic cap | SR211C682MARTR1 |
| C3, C6, C10 | 3 | 4.7u | electrolytic cap | ECE-A1EKA4R7 |
| C1, C11 | 2 | 100n | ceramic cap | SR211C104KARTR1 |
| C4 | 1 | 270p | ceramic cap | D271K20Y5PH63L6R |
| Uporniki |  |  |  |  |
| R12,R13, R10, R9, R6, R4, R3 | 7 | 4.7K | Resistor, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-4K7 |
| R5, R7, R8, | 3 | 100K | Resistor, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-100K |
| R1, R2 | 2 | 1M | Resistor, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-1M |
| R11 | 1 | 1M2 | Resistor, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-1M2 |
| Ostalo |  |  |  |  |
| RV1 | 1 | 500K | resistor trimmer | 3319W-1-504 |
| D1 | 1 | Led 3mm blue | blue led 3mm | SSL-LX3044USBC |
| U1 | 1 | TL972 pdip-8 | op-amp rail-to-rail | 595-TL972IP |
| IC Socket | 1 | dip 8 socket | socket dor dip8 | 1-2199298-2 |
| SW1 | 1 | 3DPT footswitch | 3PDT footswitch | 107-SF17020F-32-21RL |
| SW2 | 1 | Toggle switch | SPDT toogle switch | 612-100-A1111 |
| SW3, SW4 | 2 | Pushbutton | off-on pushbutton | 103-1013-EVX |
| Conn1,2,3,4 | 1 | 40 pin headers | 2.54 pitch pin header | 710-61304011121 |
| J1, J2 | 2 | 1/4 Jack audio | stereo 6.35mm jack | NMJ6HCD2 |
| Prazna bakrena pcb ploščica -FR4 | 1 |  |  |  |

*Bakreno pcb ploščico bi po potrebi lahko zamenjal tudi z protoboardom.