PRILOGA – programska koda

//Definiranje konstant in njihovih vhodnih pinov #define LED 13 #define STOPALKA 12 #define STIKALO 2 #define GUMB_1 A5 #define GUMB_2 A4 //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //Nastavljanje pravilnih vrednosti izhodov PWM -Elecstrosmash(2017) #define PWM_FREQ 0x00FF // Frekvenca 31,3kHz #define PWM_MODE 0// Hitri način (1) ali način z fazno korekcijo (0) #define PWM_QTY 2 // Nastavitev 2eh vzporednih izhodov //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //Definiranje spremenljivk : int input; int stevec=0; int efekt=0; int pozicija=0; byte ADC_low, ADC_high; int glasnost=10000; int max_f=6000; int bitcrush=0; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void setup() { // Določanje načina delovanja za vsako konstanto : pinMode(STOPALKA, INPUT_PULLUP); pinMode(STIKALO, INPUT_PULLUP); pinMode(GUMB_1, INPUT_PULLUP); pinMode(GUMB_2, INPUT_PULLUP); pinMode(LED, OUTPUT); //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Nastavitev ADC (Analogno digitalnega pretvornika)-Elecstrosmash(2017) ADMUX = 0x60; ADCSRA = 0xe5; ADCSRB = 0x07; DIDR0 = 0x01; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Nastavitev PWM (Pulzno širinske modulacije signalov): TCCR1A = (((PWM_QTY - 1) << 5) ¦ 0x80 ¦ (PWM_MODE << 1)); TCCR1B = ((PWM_MODE << 3) ¦ 0x11); TIMSK1 = 0x20; ICR1H = (PWM_FREQ >> 8); ICR1L = (PWM_FREQ & 0xff); DDRB ¦= ((PWM_QTY << 1) ¦ 0x02); //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //Razbere pozicijo stikala: pozicija = digitalRead(STIKALO); } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void loop() // ta del programa se vedno izvaja. { //Če je pedalo prižgano se prižge LED luč. if (digitalRead(STOPALKA)) digitalWrite(LED, HIGH); else digitalWrite(LED, LOW); // Glede na pozicijo stikala se efekt spremeni. if(digitalRead(STIKALO)!=pozicija) { pozicija = digitalRead(STIKALO); //Posodobi na novo vrednost. efekt++; if (efekt>3) efekt=0; //Če je efekt nastavljen na več kot vrednost 3, se nastavi na 0. //Privzete vrednosti efektov: glasnost=10000; max_f=6000; bitcrush=0; } } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ISR(TIMER1_CAPT_vect) { // tukaj dobimo podatke iz ADC-ja ADC_low = ADCL; // zapiše nižjo polovico bitov ADC_high = ADCH; // zapiše višjo polovico bitov input = ((ADC_high << 8) ¦ ADC_low) + 0x8000; // ustvari podpisano 16 bitno število //posodobi stevec++; if(stevec==100) { stevec=0; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //Če pritisnemo GUMB_2 se vrednosti izbranega efekta povečajo: if (!digitalRead(GUMB_2)) { if (glasnost<32768)glasnost=glasnost+10; //poveča glasnost if (max_f<32768)max_f=max_f+25; //poveča fuzz if (bitcrush<16)bitcrush=bitcrush+1; //poveča bitcrusher digitalWrite(LED, LOW); //požmiga LED } //Če pritisnemo GUMB_1 se vrednosti izbranega efekta zmanjšajo: if (!digitalRead(GUMB_1)) { if (glasnost>0)glasnost=glasnost-10; //zmanjša glasnost if (max_f>0)max_f=max_f-25; //zmanjša fuzz if (bitcrush>0)bitcrush=bitcrush-1; //zmanjša bitcrusher digitalWrite(LED, LOW); //požmiga LED } } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if (efekt==0) { //brez efekta. } else if(efekt==1) //glasnost { input = map(input, -32768, +32768,-glasnost, glasnost); } else if(efekt==2) //fuzz { if(input>max_f) input=32768; else if(input<-max_f) input=-32768; } else if(efekt==3) //Bitcrusher { input = input<<bitcrush; } //izpiše PWM signal OCR1AL = ((input + 0x8000) >> 8); // prevede nazaj v nadpisano število brez dvojiškega komplimenta OCR1BL = input; // pošlje še nižji bit }